江苏省常州市人民检察院一楼电子显示屏采购项目竞价公告

编号: YT-SZ2021026

常州盈泰招标有限公司受江苏省常州市人民检察院的委托，现就一楼电子显示屏采购项目进行电子竞价，有关事项公告如下：

一、项目名称：一楼电子显示屏采购项目

二、项目编号：YT-SZ2021026

三、项目预算及最高限价：人民币9万元

四、项目需求：

采购清单

| 序号 | 产品类别 | 推荐品牌、型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏 | 江苏德彩 P2 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 2、室内 P2全彩单元板显示效果采用SMD1515，更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波。 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点 4、★驱动器件：发光点中心距偏差≤1.1（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告）。 5、像素失控率：<0.0001；提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告。 6、像素点间距：≤2mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥160° 7、物理密度：≥250000点/㎡；提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告。 8、★刷新频率：≥3840Hz；提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告。 9、灰度等级：14-16bit 10、校正后白平衡亮度：≥1000cd/m2；提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告。 11、亮度均匀性 ：5% 12、★显示屏高亮效率≥99.2（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告）。 13、平整度：任意相邻像素间≤0.10mm； 14、工作环境温度：-10~60°C；工作环境湿度：10%～70% RH 15、★具备标准HDMI、DVI接口，HDMI、DVI接口具有热备份功能，同时具备采集4K视频能力（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告）。 16、简便易维护性：模组支持带电维护，热插拔。防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。全密封无过孔，防尘、无静电吸附。电源具备PFC功能。接插件镀金层厚度≥5μm； 17、★支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。（提供第三方权威的可查询的封面带有CNAS和CMA检测报告） 18、★根据GB/T 24489-2009用能产品能效指标编制通则 GB21520-2008计算机显示屏显示器能效限定值及能效等级测试 符合节能要求（提供第三方权威的可查询的封面带有CNAS和CMA检测报告） 19、★先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题（提供第三方权威的可查询的封面带有CNAS和CMA检测报告） 20、★屏体支持双电力备份，屏体可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响单元显示（提供第三方权威的可查询的封面带有CNAS和CMA检测报告） 21、★智能终端WIFI远程控制（提供相关证书） 22、★模组表面绝缘电阻≥5000兆欧（提供第三方权威的可查询的封面带有CNAS和CMA检测报告） | 平方 | 7.89 | 3.62*2.18 |
| 2 | LED显示屏专用电源系统 | 创联 | 5V40a，带过载保护。 超薄窄宽型设计 无风扇设计 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC) 峰值负载可达150%， 具备冗余备援功能与DC OK讯号输出 | 套 | 1 |  |
| 3 | 软件系统 | 江苏德彩 | 1、★提供LED显示屏播放信息发布管理软件著作权证书 2、★提供LED显示屏亮度智能调节控制软件著作权证书 3、★提供LED显示屏色彩智能调解控制软件著作权证书 （为了考虑兼容性、安全稳定性，此品牌需和单元板同一品牌，不承认OEM。） | 套 | 1 |  |
| 4 | LED显示屏专用控制系统 | 江苏德彩 7512 | 小尺寸全功能高端接收卡，单卡带载 512×512（PWM IC） 像素。 支持逐点亮色度校正， 对每个灯点的亮度和色度进行校正， 有效消除色差，显著提升 LED 显示屏画面的一致性， 同时可支持显示屏画面以 90°的倍数进行旋转， 使画面更加丰富， 给用户带来极致的视觉体验。硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 先进的硬件设计： l 采用小尺寸的硬件设计，适用于小的箱体空间和小间距应用场景。 l 采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。 l 集成网络变压器，简化设计，提高电磁兼容性，有助于用户产品顺利通过 EMC 认证。 支持 LVDS 传输（专用固件程序支持）。 l 支持智能模组（专用固件程序支持）。 l 支持快速修缝。 l 支持 3D 功能。 l 支持模组自动校正。 l 支持 Mapping。 l 支持接收卡预存画面设置。 l 支持灯板 Flash 管理。 l 支持自身电压、温度监测，无需其他外设。 l 支持网线通讯状态监测（专用固件程序支持）。 l 支持 5pin 液晶模块。 l 支持画面 90 度倍数旋转 ★单模收发器≤20KM，多模收发器≤500M。（提供第三方权威的CNAS检测报告） ★支持逐点亮色度校正（提供第三方权威的CNAS检测报告） ★支持同向对折，反向对折等、支持32组数据任意交换（提供第三方权威的CNAS检测报告） ★9192像素点以内任意行、任意列组装（提供第三方权威的CNAS检测报告） （为了考虑兼容性、安全稳定性，此品牌需和单元板同一品牌，不承认OEM。） | 套 | 1 |  |
| 5 | 播放盒 | 江苏德彩 TB4 | 1、最大带载130万像素，极限宽度4096，极限高度4096 2、2路LED千兆输出网口，默认2主，可配置成1主1备。 3、多方位控制方案，PC、手机、PAD等多种用户终端节目发布和显示屏控制，集群远程节目发布和显示屏控制，集群远程监控屏体状态。 |  |  |  |
| 6 | LED屏幕金属框架 |  | 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； | 平方 | 7.89 |  |
| 7 | 不锈钢包边 | 华威 | 材质：304不锈钢 厚度：1,2MM 颜色： 黑色 哑光 尺寸： 边框宽度≤5CM | 项 | 1 |  |
| 8 | 电子显示屏控制电脑 | 联想M435-N000 | I7-10700/8G/1T/DVDW/2G独显/WIN10/21.5WLED | 台 | 1 |  |
| 9 | 网线、电线、音频线 |  | 包含网线、电源线、音频线均要从一楼弱电间布到大厅显示屏处\包含线槽、吊顶穿线 | 项 | 1 |  |

注：1、以上要求为实质性响应要求，必须满足，否则其响应无效。

2、提供货物参数指标必须等于或优于参考品牌。

五、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目的其他特定资格要求：无

六、中标原则：

最低评标价法，即在符合采购文件要求的基础上，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次竞价采购的成交供应商。对不中标的供应商不作落标说明。

七、成交供应商应在中标公示期满后三个工作日内提供报价文件（正本壹份，副本贰份）递交至常州盈泰招标有限公司。

报价文件应包括以下内容：1、响应函、报价人声明、有效营业执照副本复印件等证明文件、报价代表人的单位负责人授权书、投标报价表、投标分项报价表、技术规格和商务偏离表、质保及售后服务承诺书等，或其它必要的相关证明材料（以上文件均需加盖公章），否则视为无效报价。

注：全部资料编制装订成册并胶装。

八、服务费

本项目成交服务费 2000 元由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的帐户。

收款单位：常州盈泰招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行

银行账号：32050162853600001068

九、联系方式

代理机构联系人：王女士

联系电话：0519-89853339

地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

邮箱：czyingtai@163.com

采购人名称：江苏省常州市人民检察院

地址：常州市天宁区永宁北路10号

联系人：周宁

联系电话：18861191777

常州盈泰招标有限公司

2021年12月14日

投标报名申请表

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与此项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法人代表人（签字并盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

第二代身份证号码：

指定电子邮箱：

被授权人签字：

注：投标申请表盖章后需将格式改为pdf或jpg上传。

报价文件

项目编号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：            传真：         邮编：

报价人代表：

手机：                       日期 ：    年 月 日

目    录

1、 响应函

2、 报价人声明

3、 有效营业执照副本复印件等证明文件

4、 单位负责人授权书

5、 投标报价表

6、 投标分项报价表

7、 技术规格和商务偏离表

8、 质保及售后服务承诺书

- 响应函

致：常州盈泰招标有限公司

根据贵方为           项目的竞价邀请（项目编号）:              ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交报价文件一式三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日  期：         年       月       日

- 报价人声明

致：常州盈泰招标有限公司

关于本次网上竞价项目采购，我们作为报价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标服务的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

我们作为报价人保证提供给采购的服务不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

- 有效营业执照副本复印件等证明文件

1、营业执照（复印件）

2、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)提供截图

3、其他资信证明

- 单位负责人授权书

致：常州盈泰招标有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

报价人代表：       身份证号：         手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

- 投标报价表

投标人名称（公章）：

招标编号：

单位：人民币（元）

| 项 目 名 称 | 价 格 |
| --- | --- |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

- 投标分项报价表

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 品 牌 | 规 格 型 号 | 技 术 参 数 | 数 量 | 单 位 | 投标人民币价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单 价 | 合 价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表式仅供参考

- 技术规格和商务偏离表

| 项目名称 | 标书要求参数 | 投标参数 | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：请各位投标人按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，货物类项目提供投标产品的彩页、样本、技术资料等。

- 质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：

质保期服务承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

- 其他与本项目有关的资料